Теоретические Вопросы

- Кинематика материальной точки. Три способа задания движения точки. Скорость точки.

Кинематика – раздел теоретической механики, изучающий механическое движение без учета сил, вызывающих это движение

Кинематика точки – изучает движение материальной точки, является базой для изучения движения точек твердого тела.

Способы задания движения точки

- Векторный способ: задается величина

и направлению радиус-вектора

- Координатный способ:

Задаются координаты точек

- Естественный способ:

Задается закон движения точки и траектория

Скорость точки – величина, характеризующая быстроту изменения положения точки в пространстве.

- Кинематика материальной точки. Три способа задания движения точки. Ускорение точки.

Кинематика – раздел теоретической механики, изучающий механическое движение без учета сил, вызывающих это движение

Кинематика точки – изучает движение материальной точки, является базой для изучения движения точек твердого тела.

Способы задания движения точки

- Векторный способ: задается величина

и направлению радиус-вектора

- Координатный способ:

Задаются координаты точек

- Естественный способ:

Задается закон движения точки и траектория

Ускорение точки – величина, характеризующая быстроту изменения скорости точки

- Кинематика материальной точки. Классификация движений точки. Законы движения.

Кинематика – раздел теоретической механики, изучающий механическое движение без учета сил, вызывающих это движение

Кинематика точки – изучает движение материальной точки, является базой для изучения движения точек твердого тела

Существует пять видов движения твердого тела:

- Поступательное (ползун, поршень насоса, спарник колес паровоза, движущегося по прямолинейному пути, кабина лифта, дверь купе, кабина колеса обозрения).

- Вращательное (маховик, кривошип, коромысло, колесо обозрения, обычная дверь).

- Плоскопараллельное или плоское (шатун, колесо локомотива при качении по прямолинейному рельсу, шлифовальный круг).

- Сферическое (гироскоп, шаровая стойка).

- Общий случай движения или свободный полет (пуля, камень, небесное тело)

- Кинематика твердого тела. Виды движения твердого тела.

Кинематика твердого тела – изучает движение твердого тела, кинематика  точки используется для получения новых зависимостей и формул.

Существует пять видов движения твердого тела:

- Поступательное – такое движение при котором любая прямая, жестко связанная с телом, остается параллельной самой себе.  (ползун, поршень насоса, спарник колес паровоза, движущегося по прямолинейному пути, кабина лифта, дверь купе, кабина колеса обозрения).

- Вращательное движение при котором все его точки движутся в плоскостях, перпендикулярных некоторой неподвижной прямой, и описывают окружности с центрами, лежащими на этой прямой, называемой осью вращения (маховик, кривошип, коромысло, колесо обозрения, обычная дверь).

- Плоскопараллельное или плоское – движение при котором каждая точка тела движется в плоскости параллельной некоторой неподвижной плоскости. (шатун, колесо локомотива при качении по прямолинейному рельсу, шлифовальный круг).

- Сферическое движение тела – одна из точек тела остается неподвижной во время движения. Остальные точки движутся по сферическим поверхностям, центры которых совпадают с неподвижной точкой. (гироскоп, шаровая стойка).

- Общий случай движения или свободный полет Положение тела в пространстве однозначно определяется положением трех его точек, не лежащих на одной прямой. По трем точкам можно построить треугольник, который и будет далее представлять тело в пространстве (пуля, камень, небесное тело)

- Кинематика твердого тела. Поступательное движение твердого тела. Теорема о поступательном движении твердого тела.

Поступательное движение твердого тела – такое движение при котором любая прямая, жестко связанная с телом, остается параллельной самой себе. Обычно поступательное движение отождествляется с прямолинейным движением его точек, однако это не так. Точки и само тело (центр масс тела) могут двигаться по криволинейным траекториям, см. например, движение кабины колеса обозрения.

Теорема о поступательном движении твердого тела – При поступательном движении твердого тела все его точки описывают тождественные траектории и имеют в каждый момент времени геометрически равные скорости и ускорения.

- Кинематика твердого тела. Поступательное движение твердого тела. Скорость и ускорение при поступательном движении.

- Кинематика твердого тела. Вращательное движение твердого тела. Виды вращательного движения.

Вращательное движение твердого тела – движение при котором все его точки движутся в плоскостях, перпендикулярных некоторой неподвижной прямой, и описывают окружности с центрами, лежащими на этой прямой, называемой осью вращения.

- Кинематика твердого тела. Вращательное движение твердого тела. Скорость и ускорение при вращательном движении.

Вращательное движение твердого тела – движение при котором все его точки движутся в плоскостях, перпендикулярных некоторой неподвижной прямой, и описывают окружности с центрами, лежащими на этой прямой, называемой осью вращения.

- Скорость точки при вращательном движении как векторное произведение. Формула Эйлера.

- Кинематика твердого тела. Плоскопараллельное движение твердого тела. Теорема о плоскопараллельном движении твердого тела.

Плоскопараллельное движение твердого тела – движение при котором каждая точка тела движется в плоскости параллельной некоторой неподвижной плоскости. Сечение тела одной из таких плоскостей есть плоская фигура, остающаяся в этой плоскости при движении тела.

- Теорема о сложении ускорений (теорема Кориолиса). Ускорение Кориолиса.

- Разделы теоретической механики. Основные понятия теоретической механики. Статика. Основные понятия статики. Абсолютно твердое тело.

Статика – изучает условия относительного равновесия механических систем. Для осуществления равновесия необходимо определенное соотношение сил, поэтому в статике изучаются общие свойства сил, правила замены сил другими силами, эквивалентными с точки зрения равновесия

Абсолютно твердое тело (жесткое) – это тело, расстояние между двумя любыми точками которого всегда и при всех условиях остается постоянным

Основные понятия теоретической механики

- Сила – мера механического взаимодействия. Сила моделируется вектором, характеризуемым направлением и величиной (модулем).

- Кинематическое состояние тела – состояние покоя или движения с неизменными параметрами.

- Система сил – совокупность сил, приложенных к рассматриваемому объекту.

- Равнодействующая – сила, эквивалентная системе сил, т.е. не изменяющая кинематическое состояние.

- Эквивалентная система сил – заменяет данную систему сил без изменения кинематического состояния объекта.

- Взаимно уравновешенная система сил – под ее действием объект находится в равновесии.

- Аксиомы статики. Аксиома инерции. Аксиома двух сил. Аксиома присоединения. Следствие аксиомы присоединения. Аксиома параллелограмма. Аксиома действия и противодействия. Аксиома отвердевания.

- Аксиома инерции – Под действием взаимно уравновешенной системы сил тело находится в состоянии покоя или равномерного прямолинейного движения.

- Аксиома двух сил – Если тело под действием двух сил находится в равновесии, то эти силы равны по модулю и направлены по одной прямой в противоположные стороны. Такие две силы представляют собой простейшую взаимно уравновешенную систему сил.

- Аксиома присоединения – Если к заданной системе сил присоединить (или изъять) взаимно уравновешенную систему сил, то кинематическое состояние тела не изменится.

- Следствие из аксиомы присоединения – Кинематическое состояние тела не изменится, если силу перенести по линии ее действия.

- Аксиома параллелограмма – Равнодействующая двух пересекающихся сил равна диагонали параллелограмма, построенного на этих силах как на сторонах.

- Аксиома действия и противодействия – Всякому действию соответствует равное и противоположное противодействие (III закон Ньютона).

- Аксиома отвердевания – Равновесие деформируемого тела сохраняется при его затвердевании (обратное справедливо не всегда).

- Абсолютно упругое тело. Закон Гука. Модуль Юнга. Коэффициент Пуассона.

Абсолютно твердое тело (жесткое) – это тело, расстояние между двумя любыми точками которого всегда и при всех условиях остается постоянным.

Закон Гука – сила упругости, возникающая при деформации тела (растяжение или сжатие пружины), пропорциональна удлинению тела (пружины), и направлена в сторону противоположную направлению перемещений частиц тела

Модуль Юнга Показывает степень жесткости материала.

Коэффициент Пуассона показывает зависимость между продольными и поперечными деформациями элемента, характеризует упругие свойства материала.

- Статика. Основные понятия статики. Системы сил. Равнодействующая. Внешние и внутренние силы.

•	Сила – мера механического взаимодействия. Сила моделируется вектором, характеризуемым направлением и величиной (модулем).

•	Кинематическое состояние тела – состояние покоя или движения с неизменными параметрами.

•	Система сил – совокупность сил, приложенных к рассматриваемому объекту.

•	Равнодействующая – сила, эквивалентная системе сил, т.е. не изменяющая кинематическое состояние.

•	Эквивалентная система сил – заменяет данную систему сил без изменения кинематического состояния объекта.

•	Взаимно уравновешенная система сил – под ее действием объект находится в равновесии.

Система сил, под действием которой свободное твердое тело может находиться в  равновесии, называется уравновешенной.

Равнодействующая – это сила, которая одна заменяет действие данной системы сил на твердое тело.

Внешние силы – приложены к точкам твердого тела  со стороны других тел.

Внутренние силы – это силы взаимодействия между материальными точками данного тела.

- Статика. Основные понятия статики. Системы сил. Момент силы.

•	Сила – мера механического взаимодействия. Сила моделируется вектором, характеризуемым направлением и величиной (модулем).

•	Кинематическое состояние тела – состояние покоя или движения с неизменными параметрами.

•	Система сил – совокупность сил, приложенных к рассматриваемому объекту.

•	Равнодействующая – сила, эквивалентная системе сил, т.е. не изменяющая кинематическое состояние.

•	Эквивалентная система сил – заменяет данную систему сил без изменения кинематического состояния объекта.

•	Взаимно уравновешенная система сил – под ее действием объект находится в равновесии.

Система сил, под действием которой свободное твердое тело может находиться в  равновесии, называется уравновешенной.

- Статика. Связи и реакции связей. Нить, стержень, абсолютно гладкая поверхность.

- Статика. Системы сил. Равнодействующая. Система сходящихся сил. Теорема о трех силах.

Система сил, под действием которой свободное твердое тело может находиться в  равновесии, называется уравновешенной.

Равнодействующая – это сила, которая одна заменяет действие данной системы сил на твердое тело.

- Статика. Системы сил. Равнодействующая. Система сходящихся сил. Аналитическое определение равнодействующей.

Система сил, под действием которой свободное твердое тело может находиться в  равновесии, называется уравновешенной.

Равнодействующая – это сила, которая одна заменяет действие данной системы сил на твердое тело.

- Плоская произвольная система сил. Пара сил. Момент пары сил. Плечо пары сил. Теорема о парах.

- Динамика. Основные понятия. Основные допущения динамики. Основное уравнение динамики.

Динамика – изучает механическое движение в связи с действующими силами на объект движения. Таким образом, изучается связь между движением и действующими силами.

Динамика точки – изучает движение материальной точки с учетом сил, вызывающих это движение.

Основной объект - материальная точка – материальное тело, обладающей массой, размерами которого можно пренебречь.

Аналитическая механика – изучает движение несвободных механических систем с использованием общих аналитических методов.

Динамика механической системы – изучает движение совокупности материальных точек и твердых тел, объединяемых общими законами взаимодействия,  с учетом сил, вызывающих это движение.

Основные допущения:

– существует абсолютное пространство (обладает чисто геометрическими свойствами, не зависящими от материи и ее движения .

– существует абсолютное время (не зависит от материи и ее движения).

Отсюда вытекает:

– существует абсолютно неподвижная система отсчета.

– время не зависит от движения системы отсчета.

– массы движущихся точек не зависят от движения системы отсчета.

- Основные законы динамики. Закон инерции. Закон пропорциональности силы и ускорения. Закон равенства действия и противодействия. Закон независимости действия сил.

- Законы Ньютона. Закон сохранения импульса.

Закон инерции (закон Галилея-Ньютона) – Изолированная материальная точка тело сохраняет свое состояние покоя или равномерного прямолинейного движения до тех пор, приложенные силы не заставят ее изменить это состояние

Закон пропорциональности силы и ускорения (Основное уравнение динамики - II закон Ньютона) – Ускорение, сообщаемое материальной точке силой, прямо пропорционально силе и обратно пропорционально массе этой точки

Закон равенства действия и противодействия (III закон Ньютона) – Всякому действию соответствует равное по величине и противоположно направленное противодействие

Закон сохранения импульса - сумма импульсов всех тел системы есть величина постоянная, если векторная сумма внешних сил, действующих на систему тел, равна нулю.

- Динамика. Трение скольжения. Основные законы трения.

Основные законы трения

- Законы Ньютона. Основные виды сил. Сила тяжести. Сила трения скольжения. Сила тяготения. Сила упругости. Сила вязкого трения. Сила гидродинамического сопротивления.

- Законы Ньютона. Закон всемирного тяготения.

Все тела взаимодействуют друг с другом с силой, прямо пропорциональной произведению масс этих тел и обратно пропорциональной квадрату расстояния между ними.

- Сила инерции. Принцип Д’Аламбера. Инерциальная система отсчёта.

28.

Работа. Мощность силы. Кинетическая и потенциальная энергия.

- Кинетическая энергия. Кинетическая энергия материальной точки и системы материальных точек. Кинетическая энергия твердого тела. Кинетическая энергия при поступательном, вращательном и плоском движении.